SOMMAIRE

-commande sw

-commande routeur

-routeur DHCP

commande sw

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name ADMIN

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name PERSONNEL

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name PRODUCTION

Switch(config)#vlan 40

Switch(config-vlan)#name VIDEO

Switch(config)#interface FastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport access Vlan 10

Switch(config)#int fastEthernet 0/23

Switch(config-if)#switchport access Vlan 10

Switch(config)#interface FastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport access Vlan 20

Switch(config)#interface FastEthernet 0/3

Switch(config-if)#switchport access Vlan 30

Switch(config-if)#interface FastEthernet 0/4

Switch(config-if)#switchport access Vlan 40

Switch(config)#int fastEthernet 0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

-commande routeur

Router>enable

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#int G0/0.1

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#IP address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router(config)#int G0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#IP address 192.168.1.1 255.255.255.0

<

Router(config)#int G0/0.3

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)#IP address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config)#int G0/0.4

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40

Router(config-subif)#IP address 192.168.3.1 255.255.255.0

-routeur DHCP

Router(config)#ip dhcp pool VLAN10

Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#DEFault-router 192.168.0.1

Router(config)#ip dhcp pool VLAN20

Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#DEFault-router 192.168.1.1

Router(config)#ip dhcp pool VLAN30

Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#DEFault-router 192.168.2.1

Router(config)#ip dhcp pool VLAN40

Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#DEFault-router 192.168.3.1