Nous avons déployé notre deuxième service : le service WIFI :

Dans un premier temps nous avons commencer par configurer l’identifiant SSID et les paramètres pour le réseau invité

Cisco

Tout d’abord nous avons commencé par renommer la borne wifi :

- hostname ap

Nous avons donc continué en mettant en place une limite de taux de messages et un mot de passe secret chiffré pour l’utilisateur avec deux commandes :

- logging rate-limit console 9

- enable secret 5 $1$lKxr$xkmCdqrIuDCOj2mWce6h00

Puis nous avons configuré l’identifiant (SSID) en temps que ”entreprise5” :

dot11 ssid entreprise5 :

- authentication open

- authentication key-management wpa version 2

- guest-mode

- wpa-psk ascii 7 1315051D0C18167A7B

dot11 ssid entreprise5 : permet de configurer le nom du Service Set Identifier (SSID), associé à une interface

auth key wpa ver 2 : permet de configurer les paramètres d'authentification d'un réseau sans fil en utilisant le protocole WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

guest-mode : permet d’activer le mode invité sur un réseau sans fil.

wpa-psk ascii 7 1315051D0C18167A7B : permet définir la clé pré-partagée (Pre-Shared Key, PSK)

Ensuite nous avons configuré les paramètres invité :

dot11 guest :

- username Cisco password 7 123A0C041104

- bridge irb

dot11 guest	 : permet de configurer les paramètres pour le réseau invité

username Cisco password 7 123A0C041104 : permet de créer un nom d’utilisateur : cisco avec un mot de passe chiffré

bridge irb : permet d’activer le routage (IRB)

Dans un second temps nous avons configurer les interfaces Radio 0 et 1, GigaBitEthernet0, et l’interface BVI1 :

Nous avons donc commencé par configurer les deux première interface : Radio 0 et 1 :

interface Dot11Radio0 :

- no ip address

- encryption mode ciphers aes-ccm

- ssid entreprise5

- antenna gain 0

- station-role root

- bridge-group 1

- bridge-group 1 subscriber-loop-control

- bridge-group 1 spanning-disabled

- bridge-group 1 block-unknown-source

- no bridge-group 1 source-learning

- no bridge-group 1 unicast-flooding

int doit11Radio 0	: permet d’accéder à l'interface radio dot11Radio 0

no ip address : permet de supprimer l’adresse ip de l’interface

encryption mode ciphers aes : permet de configurer le mode de chiffrement

ssid entreprise5 : permet d'accéder à la configuration global

antenna gain 0 : permet de modifier le gain de l’antenne à 0

station-role root	: permet de définir le rôle de l’interface en temps que point d'accès principal

Nous avons utiliser ses configurations pour le groupe 1 que nous allons reprendre pour chaque interface :

bridge-group 1 : permet d’associer interface au groupe 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control	 : permet d’activer la boucle subscriber pour le groupe 1

bridge-group 1 spanning-disabled : permet de désactiver le protocole de spanning Tree pour le groupe 1

bridge-group 1 block-unknown-source	: permet de bloquer les ource inconnues dans le groupe 1

no bridge-group 1 source-learning : permet de désactiver l’apprentissage source pour le groupe 1

no bridge-group 1 unicast-flooding : permet de désactiver la diffusion unicast pour le groupe 1

interface Dot11Radio1 :

- no ip address

- shutdown

- antenna gain 0

- peakdetect

- no dfs band block

- channel dfs

- station-role root

- bridge-group 1

- bridge-group 1 subscriber-loop-control

- bridge-group 1 spanning-disabled

- bridge-group 1 block-unknown-source

- no bridge-group 1 source-learning

- no bridge-group 1 unicast-flooding

shutdown : permet de basculer cette interface en mode arrêt

peakdetect : permet de détecter des pics de signal

no dfs band block : permet d’indiquer que la bande DFS est n’est pas bloquée

channel dfs : permet de configurer le canal de l’interface pour utiliser DFS

interface GigabitEthernet0 :

- no ip address

- duplex auto

- speed auto

- bridge-group 1

- bridge-group 1 spanning-disabled

- no bridge-group 1 source-learning

duplex auto : permet de configurer le mode duplex automatique, ce qui permet à l'interface de négocier automatiquement le mode de communication duplex avec l’appareil auquel elle est connecté

speed auto : permet de configurer la vitesse de liaison automatique, ce qui permet à l’interface de négocier la vitesse de transmission des données

interface BVI1  :

- ip address 192.168.60.60 255.255.255.0

- ipv6 address dhcp

- ipv6 address autoconfig

- ipv6 enable

ip address : permet de configurer l’adresse ip de l’interface BVI1

ipv6 address dhcp : permet de d’obtenir une adresse ipv6 dynamique

ipv6 address autoconfig : permet de configurer de manière automatique l’adresse ipv6

ipv6 enable : permet d’activer la prise en charge de l’ipv6

Une fois tout cela terminé, nous avons pu nous connecter au réseau WIFI depuis nos téléphone portable :

Configuration complète :